说    明

本手册适用于Z-3051HS、Z-3021、Z-3001等ZEBEX激光扫描枪。

ZEBEX激光扫描枪，拥有令人惊叹的扫描速度，能带来最有效的扫描性能。可以让用户根据不同的需求进行个性化设定，并且掌握一般性使用技巧。

此条码扫描枪可以采用多种接口模式，包括键盘口、RS-232串口、USB接口。用户需根据主机通讯接口，选用相对应的数据线类型，然后进行相关的接口和参数设定。采用RS-232串口时，请确认PC机或POS机支持并开放串行键设备。

目    录

扫描枪状态显示及故障排除……… 1

接口模式设置……………………… 5

扫描模式设置……………………… 6

声音调节…………………………… 7

条码开放设置……………………… 8

读码长度范围设定………………… 8

相同条码扫描时间间隔………… 9

条码标识符………………………… 9

各种接口模式下的数据处理………10

波特率与校验位…………………12

EAN/ UPC条码设定……………13

加载前后缀/ 截除前后字符………13

#### ASCII Table………………………… 14

#### 感谢信……………………………… 17

Z-3051HS

扫描枪状态显示及故障排除

1．LED指示灯

扫描枪的顶部有三种指示灯颜色（蓝色、红色和绿色），这三种指示灯颜色可以反映扫描枪的各种状态信息。

| LED 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| LED无任何颜色显示 | 主机无法提供扫描枪所需要的5V电压，或者是没有接通电源 |
| 蓝色、红色及绿色灯一直亮 | 扫描枪处于软件更新状态 |
| 红灯一直亮 | 表明激光一直处于激活状态 |
| 绿灯亮 蓝灯闪烁 | 成功解码 |
| 绿灯 一直亮 | * 解码成功但商品还没有从扫描窗口移开 * 扫描枪处于条码设置模式 |
| 红绿灯 一直亮 | 这表明扫描枪的马达或激光头出现故障。当马达有故障时，会发出哔哔的声音。请将机器送修。 |
| 蓝灯 持续闪烁 | 当扫描枪置于支架上时，将条码放在扫描区域中，激光会打开并自动解码传输。 |
| 红灯和绿灯交替闪烁 | 扫描枪检测到电源故障，请检查电源是否正确连接。 |

2．蜂鸣器

当扫描枪工作时，蜂鸣器会发出各种声音，用来显示扫描枪的工作状况。

| 蜂鸣器 | 状态 |
| --- | --- |
| 哔一声 | 正确解码 |
| 哔哔三声结束 | 扫描枪正常启动并通过自检 |
| 哔哔两声结束 | 扫描枪进入或退出设置模式 |
| 连续不断的哔哔声 | 故障指示，需要维修 |

3．故障排除

| 问题 | 可能导致的原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 扫描枪没有反应，LED不亮，没有声音或激光 | 机器没有通电 | 请检查电源连接 |
| 扫描枪能运行，但不能解读部分条码 | *条码不符合标准或有损伤 *条码标签的属性与扫描抢设置的读码类型不匹配 | 在条码设置中开放条码类型或调整读码类型的长度。 |
| 当使用键盘接口时，数据传输太慢 | 键盘类型不符合国际标准或设置不正确 | 在属性中，选择符合你键盘的语言属性 |
| 可以解码但无法传送至主机 | 选择了错误的接口模式或者数据线没有与主机正确连接 | 检查接口，数据线和接口模式设置 |
| 红绿灯交替闪烁 | 电源故障 | 检查电源是否正确连接 |
| 红灯或绿灯一直显示 | 引擎故障 | 需送修 |
| 有激光发出但不能读取任何条码 | 引擎故障 | 需送修 |

Z-3021/3001

扫描枪状态显示及故障排除

1、LED指示灯

Z-3021/3001激光扫描枪顶部的蓝色LED指示灯可以准确地反映扫描枪的扫描状态。

| LED 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| LED无任何颜色显示 | - 主机无法提供扫描枪所需要的5V电压，或者是没有接通电源 - 扫描枪正处在待机状态 |
| LED显示蓝色 | 成功解码 |

2．蜂鸣器

当扫描枪工作时，蜂鸣器会发出各种声音，用来显示扫描枪的工作状况。

| 蜂鸣器 | 状态 |
| --- | --- |
| 哔一声 | 正确解码 |
| 哔哔三声结束 | 扫描枪正常启动并通过自检 |
| 哔哔两声结束 | 扫描枪进入或退出设置模式 |
| 连续不断的哔哔声 | 故障指示，需要维修 |

3、故障排除

| 问题 | 可能导致的原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 扫描枪没有反应，LED不亮，没有声音或激光 | 机器没有通电 | 请检查电源连接 |
| 扫描枪能运行，但不能解读部分条码 | *条码不符合标准或有损伤 *扫描枪未开放此条码类型 | 开放条码类型或调整读码类型的长度。 |
| 当使用键盘接口时，数据传输太慢 | 键盘类型不符合国际标准或设置不正确 | 在属性中，选择符合你键盘的语言属性 |
| 可以解码但无法传送至主机 | 选择了错误的接口模式或者数据线没有与主机正确连接 | 检查接口，数据线和接口模式设置 |
| 解码时，LED灯不亮 | LED灯出现故障 | 需送修 |
| 有激光发出但不能读取任何条码 | 引擎故障 | 需送修 |
| 有开机声，无扫描线 | 引擎故障 | 需送修 |

| 开始设定 | 任何设定,首先扫描“开始设定”,最后扫描“结束设定” |
| --- | --- |

接口模式

根据数据线类型，进行对应的接口设定

*设定为键盘接口

设定为RS-232C串口

设定为USB接口

| 复位 | 恢复到出厂设定 |
| --- | --- |
| 退出设定 | 不保存本次设定，直接退出（在读“结束设定”条码之前） |
| 版本信息 | 查看软件版本信息 |

| 标有*的为系统默认设置 |  |  |  |  | 结束设定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始设定 | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |  |  |  |  |  |  |
| Z-3051HS扫描模式设置 手持扫描模式 *按压模式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉冲模式（自动） |  |  |  |  |  | 感应模式（手动） |  |
| 脉冲模式（手动） |  |  |  |  |  | 按压模式（自动） |  |
| 底座扫描模式 |  |  |  |  |  |  |  |
| *感应模式（自动） |  |  |  |  |  |  |  |
| 脉冲模式（自动） |  |  |  |  |  | 按压模式 |  |
| 脉冲时间间隔 |  |  |  |  |  |  |  |
| *中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长 |  |  |  |  |  | 短 |  |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  |  |  |  | 结束设定 |  |
| 开始设定 |  |  |  |  |  | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |  |
| Z-3021/Z-3001扫描模式设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按压模式 |  |  |  |  |  | 脉冲模式（自动） |  |
| 声音调节 音调调节 |  |  |  |  |  |  |  |
| *中音 |  |  |  |  |  | 低音 |  |
| 高音 |  |  |  |  |  | 关 |  |
| 音频调节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长音 |  |  |  |  |  | *中音 |  |
| 短音 |  |  |  |  |  | 中短音 |  |
| 开机声音 |  |  |  |  |  |  |  |
| *开机声 开 |  |  |  |  |  | 开机声 关 |  |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  |  |  |  | 结束设定 |  |
| 开始设定 |  | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |  |  |  |  |  |
| 条码开放设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放中国邮政码 |  |  |  | *关闭中国邮政码 |  |  |  |
| *开放Code39 |  |  |  | 关闭Code39 |  |  |  |
| 开放EAN-128 |  |  |  | *关闭EAN-128 |  |  |  |
| *开放Code128 |  |  |  | 关闭Code128 |  |  |  |
| *开放交叉2of5 |  |  |  | 关闭交叉2of5 |  |  |  |
| 开放Codabar |  |  |  | *关闭Codabar |  |  |  |
| 读码长度范围设定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国邮政码最小长度 |  |  | 中国邮政码最大长度 |  |  |  |  |
| Code39最小长度 |  |  | Code39最大长度 |  |  |  |  |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  | 结束设定 |  |  |  |  |
| 开始设定 |  |  | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |  |  |  |  |
| Code128最小长度 |  |  | Code128最大长度 |  |  |  |  |
| ITF25码最小长度 |  |  | ITF25码最大长度 |  |  |  |  |
| Codabar最小长度 |  |  | Codabar最大长度 |  |  |  |  |
| 相同条码扫描时间间隔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50毫秒 |  |  |  | 100毫秒 |  |  |  |
| 200毫秒 |  |  |  | *500毫秒 |  |  |  |
| 条码标识符 |  |  |  |  |  |  |  |
| *条码标识符关 |  |  | 条码标识符开 |  |  |  |  |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  | 结束设定 |  |  |  |  |
| 开始设定 |  |  | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |  |  |  |  |

| 条码标识符设定为开放后，会在显示条码数据前自动加载一个标识符号。 根据标识符号，对照右表即可判断条码的码制属性。 |  | Code 39 | M |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ITF 2 of 5 | I |
|  |  | Chinese post code | H |
|  |  | UPC-A | A |
|  |  | UPC-E | E |
|  |  | EAN-13 | F |
|  |  | EAN-8 | FF |
|  |  | Codabar | N |
|  |  | Code 128 | K |
|  |  | Code 93 | L |
|  |  | MSI/Plessy | P |

| 键盘接口模式下的数据处理 *数据后加回车 |  |
| --- | --- |
| 数据后不加信息 | 数据后加空格 |
| 键盘大写 | *键盘小写 |

| 标有*的为系统默认设定 |  |  |  |  | 结束设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始设定 | 任何设定,首先扫描“开始设定”,最后扫描“结束设定” |  |  |  |  |
| USB接口模式下的数据处理 |  |  |  |  |  |
| *数据后加回车 |  |  |  |  |  |
| 数据后不加信息 |  |  |  |  | 数据后加空格 |
| RS-232C串口模式下的数据处理 |  |  |  |  |  |
| *数据加回车靠左 |  |  |  |  |  |
| 数据后加回车 |  |  |  |  | 数据靠左 |
| 数据后不加信息 |  |  |  |  | 数据后加空格 |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  |  |  | 结束设定 |
| 开始设定 |  | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |  |  |  |
| 波特率 |  |  |  |  |  |
| 波特率 19200 |  |  |  |  | *波特率 9600 |
| 波特率 4800 |  |  |  |  | 波特率 2400 |
| 波特率 1200 |  |  |  |  | 波特率 600 |
| 数据位设定 |  |  |  |  |  |
| 7 位 |  |  |  |  | *8位 |
| 停止位设定 |  |  |  |  |  |
| *1 位 |  |  |  |  | 2 位 |
| 校验位 |  |  |  |  |  |
| 偶校验 |  |  |  |  | 奇校验 |
| 奇偶校验 |  |  |  |  | 空格校验 |
| *无校验 |  |  |  |  |  |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  |  | 结束设定 |  |
| 开始设定 |  |  | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |  |  |
| EAN/UPC条码设定 |  |  |  |  |  |
| EAN转ISBN开 |  |  |  |  | *EAN转ISBN关 |
| UPC-E转UPC-A开 |  |  |  |  | *UPC-E转UPC-A关 |
| UPC-A转EAN-13开 |  |  |  |  | *UPC-A转EAN-13关 |
| EAN-8转EAN-13开 |  |  |  |  | *EAN-8转EAN-13关 |
| 交叉二五码数据检查 |  |  |  |  | EAN13码数据检查 |
| 加载前后缀 |  |  |  |  |  |
| 前缀 |  |  |  |  | 后缀 |
| 截除前后字符 |  |  |  |  |  |
| 截除前字符 |  |  |  |  | 截除后字符 |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  |  |  | 结束设定 |
| 开始设定 |  |  | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |  |  |
| ### ASCII Table |  |  |  |  |  |
| Full ASCII ---0 |  |  |  |  | Full ASCII ---1 |
| Full ASCII--2 |  |  |  |  | Full ASCII--3 |
| Full ASCII--4 |  |  |  |  | Full ASCII--5 |
| Full ASCII ---6 |  |  |  |  | Full ASCII ---7 |
| Full ASCII ---8 |  |  |  |  | Full ASCII--9 |
| Full ASCII ---A |  |  |  |  | Full ASCII ---B |
| Full ASCII ---C |  |  |  |  | Full ASCII ---D |
| Full ASCII ---E |  |  |  |  | Full ASCII ---F |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  |  |  | 结束设定 |
| 开始设定 |  |  |  |  | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |
| ## ASCII Table |  |  |  |  |  |
| Full ASCII ---G |  |  |  |  | Full ASCII ---H |
| Full ASCII ---I |  |  |  |  | Full ASCII ---J |
| Full ASCII ---K |  |  |  |  | Full ASCII ---L |
| Full ASCII ---M |  |  |  |  | Full ASCII ---N |
| Full ASCII ---O |  |  |  |  | Full ASCII ---P |
| Full ASCII ---Q |  |  |  |  | Full ASCII ---R |
| Full ASCII ---S |  |  |  |  | Full ASCII ---T |
| Full ASCII ---U |  |  |  |  | Full ASCII ---V |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  |  |  | 结束设定 |
| 开始设定 |  |  |  | 任何设定,首先扫描“开始 设定”,最后扫描“结束设定” |  |
| Full ASCII ---W |  |  |  | Full ASCII ---X |  |
| Full ASCII ---Y |  |  |  | Full ASCII ---Z |  |
| Full ASCII ---回车 |  |  |  | Full ASCII ---空格 |  |
| Full ASCII ---TAB |  |  |  | Full ASCII ---/ |  |
| 保存设置 |  |  |  |  |  |
| 读码长度范围设定流程 “开始设定”－“最小长度”或“最大长度”－“ASCII码”（需两位数，例如“9”，请读“0”和“9”）－“保存设置”－“结束设定” 加载前后缀的设定流程 “开始设定”－ “前缀”或“后缀”－“ASCII码”－“保存设置”－“结束设定” 截除前后字符设定流程为： “开始设定”－“截除前字符”或“截除后字符”－“ASCII码”（需要截除的位数）－“保存设置”－“结束设定”） |  |  |  |  |  |
| 标有*的为系统默认设定 |  |  |  |  | 结束设定 |

感谢信

亲爱的用户：

您好！非常感谢您使用ZEBEX的产品。本公司为专业条码扫描器生产厂家，多年来致力AUTO-ID领域的开发与研究，不断推出优良产品给客户使用。希望ZEBEX高性能激光扫描枪能给您带来便利及好的效益。

若您有什么问题可致电021-64955599-351或传真到021-64959598 与我们联系，我们将竭诚为您服务！

祝您万事如意！

ZEBEX巨普致上